交流负载

AC380V 10 KW

| 设备技术参数 |  |
| --- | --- |
| 名字 | 交流耐受负载 |
| 模型 | R-AC380V-10 K |
| 额定电压/电流 | AC380 V 15 A |
| 额定功率 | AC380V=10 KW PF=1.0 |
| 电源分区 | 100/200/200/500/1000/1500齿比：10千瓦 |
| 加载分辨率 | 最小步长：100W（电流调节） |
| 载荷精度 | ±5% |
| 工作电源 | 单相交流电，220伏/50赫兹 |
| 接线方式 | 4P终端：L1、L2、L3、N |
| 控制方式 | 触摸屏 + 程序控制 |
| 显式方法 | 液晶多功能智能仪表，可显示电压、电流、功率、功率因数等参数 |
| 保护水平 | IP20（室内使用） |
| 风扇噪声 | 65 Db |
| 冷却方式 | 强制风冷: |
| 运算状态 | 可连续工作 |
| 防御功能 | 过电压/过温度/报警保护 |
| 外部尺寸（宽度 × 深度 × 高度） | 装载主机尺寸：宽480毫米 × 深580毫米 × 高500毫米（具体取决于所用材料） |
| 适宜的环境温度 | -10℃～+50℃ |
| 移动方式 | 拉手 |
| 适用于相对湿度环境 | ≤95% |
| 海拔高度 | 海拔2500米处 |

产品参考图