规格及技术参数

| 型号 | DC3005 | DC3010 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 | AC 220V 50Hz |  |  |
| 输出电压 | 0.00-30.00V |  | 0.00-30.00V |
| 输出电流 | 0.000-5.000A |  | 0.000-10.00A |
| 显示分辨率--电压 | 10mV |  |  |
| 显示分辨率--电流 | 1mA | ＜10A ～1mA >10A～ 10mA |  |
| 电源效应 | CV≤0.5%+3mV CC≤0.2%+3mV |  |  |
| 负载效应 | CV≤0.5%+3mV CC≤0.2%+3mV |  |  |
| 纹波与噪声 | CV≤10mV rms（50Hz—20MHz） CC≤20mV rms |  |  |
| 显示精度 | LCD/V：0.5%±2d LCD/A：1%±2d |  |  |
| 电源尺寸 | W85×D220×H150mm |  |  |
| 重量 | 2Kg |  |  |
| 使用环境 | 0-40℃ 相对湿度＜80% |  |  |
| 工作时间 | 满足长时间满功率使用 |  |  |

产品特点：

- 开关电源设计，稳定可靠，轻巧美观，采用SMT生产工艺。

- 成熟线路设计，采用原装进口元器件，可24小时满负载使用。

3、高亮四位LED显示，采用粗/微双电位器调节，精准快捷调节设定值。

4、增加实时输出功率显示值，准确直观。

5、增加 USB 5V2A 输出接口，扩展应用场景。

6、PWM开关模式，效率高，节能环保，性能接近线性电源，

效率远远高于线性电源，可替代线性电源用于绝大多数场合。

7、智能温控风扇(达到50℃工作)，有效的降低噪音，延长寿命。

8、限流过载保护功能