四通道直流电源供应器

产品型号： DC6K-12-120-4CH

主要技术参数：

| 特性类型 | 参数项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 输入特性 | 额定输入电压 | AC220V±10% 50HZ |
|  | 额定输入电流 | 32A |
| 输出特性 | 额定输出 总功率 | 6KW |
|  | 通道数 | 4 |
|  | 单通道参数 | 1.5KW |
|  | 单通道 输出电压 | DC 0～12V （0～100%平滑连续可调） |
|  | 单通道 输出电流 | DC 0～120A （0～100%平滑连续可调，OCP点135A） |
|  | 稳流精度 | 0.1A |
|  | 稳压精度 | 0.1V |
|  | 显示精度 | 0.1A,0.1V |
| 保护特性 | 具有过压、过流、欠压、过压、短路、过热等保护功能 |  |